101年度第1次機械專業人才認證考試試題組卷

專業等級：中級械設計工程師

科目：最適化機械設計

考試日期：  101年 7 月 21  日 9：30 ~ 11：30         第  1頁，共  3  頁

問答題(佔100%)：5題作答，每題20分 1. 請認定表列之各種控制裝置是否適合使用於相關的功能上:若適合，請在對應的空格上以「v」註記，若認定為不適合，則請勿做任何註記。(100%) 控制裝置名稱; 使用功能. 啟動制動; 不連續調節; 定量調節; 連續調節; 數據輸入. 按紐. 旋紐. 踏板. 曲柄. 手輪. 操縱桿. 鍵盤. 解答 控制裝置名稱; 使用功能. 啟動制動; 不連續調節; 定量調節; 連續調節; 數據輸入. 按紐; v. 旋紐; v; v; v. 踏板; v; v. 曲柄; v; v. 手輪; v; v. 操縱桿; v; v. 鍵盤; v. 2. 須將P1, P2,與P3三個元件組裝在A槽內，且客戶要求間隙(X)最小不得小於零，最大不得大於0.2;已知相關尺寸如下: A=;P1=; P2=; P3= 間隙(X) A 1. 請寫出組合後之X與A, P1, P2, P3之相關方程式，即X=F(A, P1, P2, P3) (30%) 2. 依目前給定之尺寸與公差，請進行間隙(X)尺寸分析，其上限值為何? (15%)其下限值又為何?(15%)，請寫出運算步驟。(提示: 使用「最差狀況分析」法) 3. 所訂定之尺寸與公差是否可「百分之百」滿足客戶之要求?(15%)客戶要求間隙(X)最小不得小於零，最大不得大於0.2。 4. 假如使用如上例之「最差狀況分析」，請列出這種方法之優點(10%)及使用時機(5%)與缺點(10%)。 解答 1. X=A-( P1+P2+P3) 2. X=()-[()+()+()] == X上限值=0.23;X下限值=-0.03 3. 無法「百分之百」滿足客戶之要求。 4. 優點: 可用最少之時間求得答案。 使用時機: 只適用於非常關鍵之設計。 缺點:因為沒有考慮到製程之變動(即未考慮到製程標準差)，故容易造成太緊的公差設計。 3. 為何田口先生認為美國SONY廠100%檢驗依然比日本SONY廠的品質還差呢？ 美國廠 日本廠 如上圖所示，美國廠的品質近似於均等分配(Uniform)，日本廠近似於常態分配，他們的 標準差分別為5/3，10/，請詳述你的理由。 解答 按田口品質工程的原理，望目特性的損失函數為 若此二分配均達到平均數為m的分配，品質損失端賴樣本變異數的大小，日本廠的變異數 為2.78，美國廠為8.33，因此美國廠的品質損失大於日本廠。另外，依製程能力指標，日本 廠為1，美國廠為0.577，依然是日本廠優於美國廠。 4. 如下圖，欲將兩機件A與B鎖在一起，若採M14之粗牙螺栓，則ψA與ψB之鑽頭直徑應選 多少mm?而螺深度 LA及鑽孔深度 LB最好為多少mm?又 機件為A圓弧，如何在圓弧曲面加裝 治具以鑽孔(繪示意圖即可)。圖中欲鑽切ψB之內牙導孔，若選用鑽切中碳鋼之線速為 30m/min，則鑽頭轉速為多少rpm? 解答 1.ψA=14+0.9*pitch=14+1.8=ψ15.8 mm 2.ψB=14-pitch=14-2=ψ12 mm 3.LA=螺孔深度=(1~1.5)螺栓直徑+(2~3) pitch =(12~18)mm + (4~6) mm = (22~24) mm 4.LB=鑽孔深度= LA +(2~3) pitch =(16~24)mm + (4~6) mm = (28~30) mm 5.欲鑽切ψB之中碳鋼內牙導孔，而選用線速為30m/min時，則鑽頭轉速為: N=30*1000/(3.14*12)=796rpm 5.如下圖為常使用之臥式綜合切削中心機(machining center, MC)其行程、床台硬軌長及滾 珠螺桿長度之設計。就以床台 630*630mm2之機器來說，該機器以最大刀半徑ψ200來設計， 欲使之工件從左到右面銑削完成；而進行切削開始及結束時，刀具邉緣與工漸偏離約10mm， 則此機器所需行程應為多少mm?又若床鞍之長為700mm，兩邊床台碰觸到極限開關時，約有 25mm 之煞車距，而床台兩邊另裝有15 mm長的刮刷器，最後軌道兩邊要預留15mm的緩衝距， 試問此機器的X 軸行程是多少? 床台硬軌之長是多少?滾珠螺桿長度是多少(分別計算有螺 紋處之長及全長)? 並說明一般選用何 解答 1.X 軸行程=100*2+630+10*2=850mm 2.床台硬軌之長=行程+床鞍之長+煞車距長*2+刮刷器長*2+預留*2= 850 + 700+ 2*35+2*15+ 2*15=1680 3.滾珠螺桿長度(有牙部分之長度)=行程+螺帽之長+煞車距長*2+油嘴部分之長+預留*2= 850 + 60+ 2*35+15+ 2*15=1025 4.滾珠螺桿全長= 螺桿有牙部分之長度+前光桿部分之長+後光桿部分之長= 1025 + 300+ 120=1525