101年度第2次機械專業人才認證考試試題

專業等級：初級電控系統工程師

科目：程式設計

考試日期：  101年12 月 16日 9：00 ~ 10：30                 第  1  頁，共  8   頁

- 選擇題35題（佔70%） (C) 1. TTL數位電路的輸入端高電位(H)與低電位(L)是由下列何種電位範圍來區分？(A) 0.8V以下為L，2.4V以上為H (B) 0.4V以下為L，2.0V以上為H(C) 0.8V以下為L，2.0V以上為H (D) 0.4V以下為L，2.4V以上為H。 (A) 2. 在J.K正反器中，J=0且K=1時，當CLOCK(時脈)信號激發後，其輸出Q與為(A) (B) (C) (D) (D) 3. 以下為Windows NT 下的32 位元C++程序: void Func ( char str[100] ) { sizeof( str ) = ? } void *p = malloc( 100 ); sizeof ( p ) = ? sizeof(str)與sizeof(p) 的值為: - sizeof( str ) = 100，sizeof ( p ) = 4 - sizeof( str ) = 100，sizeof ( p ) = 100 - sizeof( str ) = 4，sizeof ( p ) = 100 - sizeof( str ) = 4，sizeof ( p ) = 4 (C) 4. 下圖所示為多工器(Multiplexer) ，輸出F(A, B, C) 為下列何者？ (A) A∙B+A∙C (B) A+A∙C (C) A∙B+B∙C (D) A∙B+B∙C (C) 5. 可程式控制器的輸出端點若連接七段顯示器，則宜採用下列何形式輸出？ (A)繼電器(Relay)型輸出 (B) 固態電驛（SSR）型輸出 (C) 電晶體（Transistor）型輸出(D)電容輸出。 (B) 6. 集合型別是資料集合的一般變形，若需要依照儲存到集合的先後順序來存取資訊宜採哪種集合型別？ (A)堆疊 (B)佇列 (C)清單 (D)字典。 (C) 7. 布林變數的有效資料儲存範圍為：(A)0~255 (B)-32768~+32767 (C)True(真)或False(假) (D)-128~127。 (B) 8. 執行下列for-loop迴圈後，變數Sum中的值為(A) 15 (B) 14 (C) 10 (4) 16 [Visual Basic] Dim sum=0, index As Integer For index = 5 To 2 Step -1 sum += index [Visual C/C++] int sum = 0, index; for (index = 5; index >= 2; index--) sum += index; (A) 9. 下圖為卡諾圖， 經化簡後之最簡函數F 為 (A) (B) (C) (D) A BC; 00; 01; 11; 10. 0; 1; 0; 1; 1. 1; 1; 0; 0; 1. (D) 10.下列關於中斷的敘述，何者是正確的？ (A) 中斷處理完後不必恢復成中斷前的狀態 (B) 中斷產生後絕不可以再產生中斷 (C) 中斷不可由硬體產生 (D) 中斷後由作業系統取得控制權。 (B) 11. 下列何種邏輯符號之運算結果是錯誤？ (A) (B) (C) (D) (D) 12.有一布林函數 f (A,B,C,D)之卡諾圖如下表所示， 經化簡後之結果為(A) A'B'+ C'D' (B) AB'+ CD' (C) A'B'+ B D' (D) B' (A'+ D')。 (A) 13.下列何者非物件導向語言？(A) QBasic (B) Visual BASIC (C) Borland Delphi (D) SmallTalk 。 (C) 14.由n個不同變數AND組合而成的積項，稱為n個變數的 (A)最大項 (B)標準和 (C)最小項 (D)POS。 (D) 15.有一C語言指令如下 a*=c+d; 假設執行前，a=2, c=3, d=4,則此指令執行後 (A)a=8 (B)a=10 (C)a=12 (D)a=14。 (D) 16.某一C語言程式如下所示 void main() { int i,sum; i=1; sum=0; while (i<=10) { sum += i; i++; } printf(“The sum is %d \n”,sum); } 執行完這些指令後，會有下列那一種結果輸出 (A)The sum is 10 (B)The sum is 30 (C)The sum is 45 (D)The sum is 55。 (B) 17.某一資料型態宣告如下 float score[9]; 下列何者正確？(A)此資料型態為二維陣列 (B)陣列長度為9 (C)每一元素佔用2 位元組 (D)此陣列共佔用40位元組。(M11-E024易) (A) 18.下列敘述何者錯誤？ (A)C++是第一個引入const關鍵字的語言。 (B)C++定義了很多的新關鍵字，如new和class。 (C)C++主要有三個編譯階段：預處理、轉譯成物件碼和連結。 (D)物件可提供資料和處理資料函數的封裝。 (B) 19.程式要載入PLC時，PLC主機需要處於(A) RUN (B) STOP (C) CLOSE (D) OPEN的狀態。 (D) 20.在PLC應用中，PLC程式撰寫時，由母線出發的分支，其起始指令應為？ (A) FNC(B) RET (C) GO (D) LD。 (A) 21 如下圖的邏輯閘所示，X=？ (A) (B) (C) (D) 。 (D) 22. 關於下面基本型態階梯圖，其所代表之電路何者最正確？ (A) 脈波產生電路 (B) 交替電路 (C) 互鎖電路 (D) 自保持電路。 (A) 23. 在標準輸入(cin)時，當state不是good( )時，則後續的輸入動作都將失效，這時我們可以用什麼將state改成good( )的狀態 (A) cin.clear (B) cin.reset (C) cin.release (D) cin.fail (B) 24. 中斷過程的順序是____。 ①中斷請求 ②中斷響應 ③中斷處理 ④中斷識別 ⑤中斷返回 (A)①②③④⑤ (B)①②③⑤ (C)①③②⑤ (D)①②④⑤。 (B) 25. 執行下列陳述式後，變數highByte中的值為 (A) 24 (B) 131 (C) 36 (4) 83 [Visual Basic] Dim value As UShort = &H8324US Dim highByte As Byte = value >> 8 [Visual C/C++] unsigned short value = 0x8324; unsigned char highByte = value >> 8; (B) 26. 若有4個輸入，則真值表會有幾種不同的輸入組合？(A) 32 (B) 16 (C) 5 (D) 4。 (D) 27. 在C語言中, 變數a 與 b 的宣告如下： char a[5]; int b; 則 scanf 的正確使用方式為何？ (A) scanf(" %d %s ", &a, &b) (B) scanf(" %d %s ", &a, b) (C) scanf(" %d %s ", a, b) (D) scanf(" %s %d ", a, &b) (B) 28. 執行以下的C程式後，變數a的值為何? (A) 60 (B) 55 (C) 50 (D) 45 int fun(int n) { if (n <= 1) return 1; else return (n+fun(n-1)); } int main() { int a; a=fun(10); return 0; } (D) 29. 已知字元’1’之ASCII 十進位碼為49，則字元’9’之八進位碼為 (A) 508 (B) 588 (C) 618 (D) 718。 (B) 30. 下表為何種元件之真值表？ (A)83編碼器 (B)38解碼器 (C)83多工器 (D)38解多工器。 (C) 31. 下列資料型態宣告，何者有誤？ (A)int i,j,k; (B)char single_char=’a’ (C)char switch (D)float average。 (C) 32. char string[30] = ’’Hello-world’’; char *ptr; ptr = string; printf(’’%c’’,*(ptr+6)); 以上程式片段執行後，將會在螢幕上顯示出？(A) o (B) - (C) w (D) r 。 (C) 33. 在PLC應用中，常使用閉合開關，請問下列何為常閉開關的代號？ (A) ON (B) CN (C) NO (D) NC。 (D) 34. 佇列(queue)資料結構中，程式會由頭端移除並且由尾端加入節點基於這個原因，佇列稱為 資料結構。 - last-in-first-out - last-in-last-out - first-in-last-out - first-in-first-out。 (C) 35. 函式realloc通常是用來？ (A) 分配一塊記憶體給某一物件 (B) 分配一塊記憶體給某一物件所構成的陣列 (C) 改變先前已分配給某一物件的記憶體大小 (D) 改變先前已分配給某一物件的記憶體的內容值 二. 問答題（佔30%）：共2題，每題15分。 1. 以下為一個全加器的真值表，其中A、B代表輸入，C0代表前一位元的進位數，S代表全加器的“和”，C1代表進位數。 試求 (1) S 的最簡函式 (2) C1的最簡函式 輸入; 輸出. A; B; C0; S; C1. 0; 0; 0; 0; 0. 0; 0; 1; 1; 0. 0; 1; 0; 1; 0. 0; 1; 1; 0; 1. 1; 0; 0; 1; 0. 1; 0; 1; 0; 1. 1; 1; 0; 0; 1. 1; 1; 1; 1; 1. 解答： 2. void main(void) { int m; n=1; (1) double q,x=0 (2) while(x==0) (3) ( (4) m=5*n; (5) for(n=0,n<4,n++) (6) { m+=(x-6); } (7) x= 1; (8) ) (9) if(q==5) (10) x== m+4; (11) else(m!=4) (12) break; (13) } 依序找出程式中語法錯誤處，寫下行號，將其改為正確之語法。 例: (1) int m,n=1; 解答: (2) double q,x=0; (4) { (6) for(n=0;n<4;n++) (9) } (11) x=m+4; (12) else 或 else if(m!=4) 平均計分